附件2：仙居县人民医院奥的斯电梯日常维护保养服务项目

采购需求

一、招标项目概况

| 标项 | 标项名称 | 标项内容 |  |  |  |  |  |  | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 梯号 | 设备号 | 梯型 | 层/站 提升高度M | 载重 Kg | 速度M/S | 台数 |  |  |
| 2 | 奥的斯电梯日常维护保养服务 | 1 | F8NHS774 | OH-B | 4/4 | 1600 | 1.75 | 1 | 2年 | 2年合计9.6万元 |
|  |  | 2-3 | F8NHS775-776 | OH-B | 5/5 | 1600 | 1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 4-5 | F8NHS766/773 | OH-B | 11/11 | 1600 | 1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 6-7 | F8NHS767/772 | OH-B | 10/10 | 1600 | 1.75 | 2 |  |  |
|  |  | 8-11 | F8NHS768-771 | OH-B | 9/9 | 1600 | 1.75 | 4 |  |  |
| 台量合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |

二、电梯日常维护保养的服务要求

1、电梯维保具体服务内容如下：

1.1对主机、控制柜进行注油和清洁。

1.2轴承和导靴的润滑或注油。

1.3轿顶上所有安全装置的检查和调整。

1.4检修、润滑和调试层门、门插销、门按钮。

1.5保持导轨润滑，导靴运行正常。

1.6检查及平衡曳引机绳张力和清洁润滑。

1.7定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。

1.8  24小时紧急故障的免费应急处理服务，乙方在接到甲方通知后半小时内到达现场。

1.9协助政府相关机构进行年检并确保电梯年检的合格，若由于乙方原因造成电梯的二次复检，费用由乙方承担。

2、电梯的维保项目分半月、季度、半年、年度等四类，供应商应按规定要求完成保养项目，提供详细的维保项目内容和要求清单。

三、报价方式：投标人对本项目要求的全部工作、质量、安全、文明服务、税费等实行全面承包，按每台电梯每月维保费报价，并列明可能产生的额外费用。

四、投标人若有必要应自行踏勘了解作业现场情况，并结合投标人经验和企业实力，在投标时确定合理、灵活的服务计划等。

五、付款周期为6个月一付，分4期支付。首期款于本合同签署之日起30日（日历日）支付，之后每期付款于每个服务周期开始前15日内支付。