仙居县人民医院医共体设备市场调研公告

XYSCDY 29-20240923号

为充分了解采购项目的技术发展方向、市场供应情况及自身需求，仙居县人民医院医共体拟对以下下各院区的医养结合设备进行市场调研，欢迎符合条件及资质的相关厂商和（或）授权供应商积极报名参加，具体如下：

一、供应商报名时间及报名方式

1、预报名时间：自公告发布起至2024年9月22日  17:00止。预报名截止时间后，预算总金额≧5万元的项目，若报名供应商不足三家的取消调研（招标），将另行发布二次公告。

2、预报名方式：下载模版（附件1），填写设备调研参数表，发送至指定邮箱879002243@qq.com，联系人：下各院区应老师 13968553262。

二、调研时间及地点

1、供应商调研现场签到时间：2024年9月23日上午调研项目为8：00分至项目调研开始止；2024年9月23日下午调研项目为14：00分至项目调研开始止；

签到地点：仙居县人民医院8号楼四楼第三会议室。

2、调研时间：2024年9程r bpf tfp vfhpaatkk 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000月23日 9:00-11：30、14：30-18:00，详见调研项目表；

调研地点：仙居县人民医院8号楼四楼第四会议室。

3、市场调研顺序：按项目序号及现场签到先后顺序进行。

三、调研项目                                         金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 申请科室 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 | 主要技术参数 | 调研时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击波物理治疗系统 | 下各院区 | 1 | 台 | 10 | 10 | 1、显示实时输出压力； 2、内置无油动力系统； 3、智能化系统，实时显示剩余治疗时间； 4、具备多种规格治疗探头，或者治疗探头可调节压力大小，适应不同病人或不同部位。 5、柜式一体机 6、主机与推车一体化设计，移动便捷 | 9:00 -9:30 |
| 2 | 空气波压力循环治疗仪 | 下各院区 | 3 | 台 | 1.83 | 5.49 | 1.压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度1kPa； 2.压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa； 3.时间范围：5-99分钟，连续可调； 4.气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、上肢六腔气囊（拉链套筒式）配有台车，方便移动治疗。 | 9:30 -10:00 |
| 3 | 上肢康复机器人 | 下各院区 | 1 | 台 | 24 | 24 | - 通过力反馈技术进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式。力反馈传感器精度≥5‰，量程-0-400N，反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节； - 2.提供上肢运动协调能力、静态力量和思维训练，可以模拟多样丰富的力学效果，如按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等； 3. 提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等。视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感, 虚拟现实技术使用户身临其境； 4. 被动运动速度：2~18cm/s，误差±5%，1-5级连续可调；助力训练中助力≤40N，1-5级连续可调；主动训练中摩擦力≤20N，1-5级连续可调；抗阻训练中阻力≤50N，1-5级连续可调； - 5.丰富的上肢康复评估功能，包含上肢主动活动范围、被动活动范围、上肢肌力等多种分析功能； 6.控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择，训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级皆可配置； - 7.机械结构：采用同步带联动导轨设计。 | 10:00 -10:50 |
| 4 | 数字OT评估与训练系统 | 下各院区 | 1 | 台 | 7 | 7 | 1. 适用范围：适用于认知功能障碍患者或上肢运动障碍患者进行功能评估与训练； 2. 主要作用：提高认知能力，改善上肢运动控制能力，手眼协调能力等。并能提供康复评估量表，为康复效果进行评估、阶段性对比及为设置康复训练方案提供可靠的依据。 | 10:50 -11:30 |
| 5 | 步态与平衡功能训练评估系统 | 下各院区 | 1 | 台 | 25 | 25 | 1.适用范围：该设备适用于脑卒中、脑外伤和儿童脑瘫病人运动与平衡功能障碍的评估和康复训练； 2.主要作用：该设备通过大面积压力传感器阵列、高速采集电路、智能分析软件，结合运动生物力学、康复评定知识库、AI自动识别技术，精准快速评估足部、姿态、平衡功能和稳定极限状态，同时提供针对性情景互动训练方案，提高患者平衡功能。 3.传感器类型及数量：压力阵列传感器+高精度力板，动态实时效准；压力传感器≥2400个，高精度力学传感器≥4个； 4.数据采集：完成≥2400个压力阵列传感器和≥4个力学传感器信息的实时采集、存储、压力图谱显示； 5.三面防跌倒栏杆。 | 14:30 -15:10 |
| 6 | 生物反馈刺激仪(吞咽成人版) | 下各院区 | 1 | 台 | 5.8 | 5.8 | 1.适用范围：该仪器对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍, 在医疗机构中使用； 2. ≥3.5英寸液晶触摸屏：中文操作界面，显示直观，操作简便快捷； 3. 2通道输出：通道1支持sEMG采集和电刺激输出，通道2支持电刺激输出，各通道的输出电流强度可独立设置； 4. 4种治疗模式+1种测定模式：支持电刺激（康复早期）、肌电触发电刺激（康复早中期）、生物反馈（康复中后期）、场景反馈4种治疗模式和测定阈值1种测定模式的多元化选择，覆盖吞咽障碍康复全治疗周期，使临床应用范围更加广泛。 | 15:10 -15:40 |
| 7 | 认知功能评估和训练软件 | 下各院区 | 1 | 台 | 15 | 15 | - 适用范围：适用于轻度认知障碍的辅助康复训练。 2.双界面显示：分为操作者界面及患者界面，患者界面更为简洁，方便患者作答。 3.功能模块：具备患者管理、量表评定、综合训练、治疗师管理、录入管理等功能模块。 - 4.量表评定：内置MOCA量表、MMSE量表等临床常用评估量表。持续更新量表种类，以满足临床使用需求。 5. 至少6大认知训练模块，≥49个训练项目：包含视空间、执行功能、记忆、注意力、语言、社会认知等六大训练模块，全方位训练患者的认知功能。 | 15:40 -16:20 |
| 8 | 无创呼吸机 | 下各院区 | 2 | 台 | 18 | 36 | 配置主机+台车，主要参数：1、屏幕：彩色液晶横屏，屏幕尺寸≥15.6英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控、触屏操控； - 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）等； - 3、具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%； - 配备后备电池，后备电池工作时长≥4小时，交流电供电与电池供电可无缝切换； - 5、上市时间≥2年，性能经过临床验证，稳定可靠。 | 16:20 -17:00 |
| 9 | 西门子62排CT保修 | 下各院区 | 1 | 台 | 28 | 28 | 西门子62排CT整机买保一年（含高耗值耗材，球管）,投标方须携带营业执照原件（经营范围有医疗设备维修项目）；投标方须携带医疗器械经营许可证（经营范围有医疗设备维修项目）；投标人针对本项目需配备至少2名资深工程师，当所保修设备出现故障时，在接到故障报修电话后承诺半小时内电话响应，24小时内（含周末及法定节假日）派遣资深工程师到达现场进行维修。同时提供365天×24小时在线免费电话技术支持。保修期内对参保的设备须达到临床应用要求，要求设备开机率达到97％及以上（含周末及法定节假日），单次故障最长修复时间在3天之内。如开机率达不到要求及单次维修时间超时，每超过一天，保修期相应延长7天。维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件，应保证所提供的零配件是全新原厂配件，且配件来源及渠道具备合法性。保修期内，对设备提供不少于四次的定期维护、保养、校正服务，包括设备安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量，并提供定期维护保养报告交院方、不定期巡回检查。 | 17:00 -17:40 |

四、市场调研时厂商和（或）供应商必须提供以下资质证明等文件，经审核合格后，方可进行调研。

1.市场调研单（见附件2）。

2.三证齐全（需提供医疗器械注册证、经营企业营业执照、经营许可证、生产企业营业执照、生产企业生产许可证、相关公司之间授权书及法人委托书含身份证复印件）。

3.厂商和（或）供应商应提供项目实施方案、设备详细配置清单(含报价)及技术参数，需承诺易耗品/试剂等价格保持在市场低价水平并报价，医用耗材需通过省药械平台采购。

4.附同型号设备、同品牌耗材的浙江省内二级甲等以上医院用户名单(注明品牌型号)，购买日期，联系人及电话。另提供近两年同型号设备省内二级甲等以上医院的采购合同复印件并附发票复印件三份。

5.厂商和（或）供应商认为有必要提供的其他资料。

6.参照上述内容提供一正三副标书，并按上述要求的资料顺序装订成册，编上页码，正本需加盖销售方红章，封面标注正本或副本、投标项目、投标单位及联系人和联系电话。

7.非医疗设备项目根据项目实际需求提供相应资料。

9.本公告发布于仙居县人民医院官网及仙居县卫健局官网。

仙居县人民医院采购中心

2024年9月11日